深圳市郎特科技有限公司

0-10V调光电源使用说明书

# 一、产品概述

本0-10V调光电源是一款采用模拟信号控制的高效节能照明驱动设备，适用于各类需要精准亮度调节的LED灯具（如LED灯带、筒灯、射灯、面板灯等），广泛应用于工业厂房、商业空间、办公区域、畜牧养殖场所及家庭装修等场景。产品遵循IEC 60929附录E电流吸收标准，通过0-10V模拟信号实现线性调光，信号与亮度呈正比对应，调光平滑无频闪，能满足不同场景的亮度需求，同时具备过载、短路、过温等多重保护功能，确保使用安全稳定，是现代照明系统中实现精准亮度控制的理想选择。

# 二、安全注意事项

## 2.1 通用安全须知

- 本产品仅适用于室内使用，严禁在潮湿、高温、多尘、易燃易爆或有腐蚀性气体的环境中安装和使用，避免因环境因素导致设备故障或安全隐患。

- 安装、接线、调试及维护前，必须切断所有输入电源（市电），待电源完全断电且指示灯熄灭后再进行操作，防止触电事故发生。

- 产品安装需由具备专业资质的电工操作，严格按照本说明书及相关电气规范接线，严禁私自改装、拆解产品，否则将失去产品保修服务，且可能引发安全事故。

- 请勿将电源暴露在阳光直射、雨水冲刷或靠近热源（如暖气、炉灶）的位置，工作环境温度需控制在说明书规定范围内，避免影响产品寿命和使用安全。

- 电源运行过程中，外壳可能会有轻微发热，属于正常现象，请勿用手触摸电源内部或长时间触摸外壳高温区域，防止烫伤。

- 若产品出现异常（如异味、冒烟、异响、灯具闪烁不停），请立即切断电源，停止使用，并联系专业售后人员检修，切勿自行维修。

## 2.2 接线安全注意

- 接线前需确认电源输入电压与市电电压一致，严禁错接电压（如将220V电源接入110V规格产品），否则会直接烧毁电源。

- 严格区分电源线、调光信号线和灯具输出线，严禁混淆接线，尤其是0-10V信号线的正负极（通常为白色+、黄色-，），接反会导致调光失效或设备损坏。

- 0-10V调光信号线建议使用18AWG屏蔽双绞线（STP），信号传输距离建议不超过15米，超过该距离需选用专用信号放大器，避免信号衰减导致调光精度下降。

- 接线时确保导线连接牢固，无松动、虚接现象，接线端子拧紧，防止接触不良产生电火花，引发火灾隐患。

- 严禁将调光信号线与高压电源线并行敷设或缠绕在一起，避免电磁干扰影响调光效果，同时防止高压串入信号线导致设备损坏。

# 三、产品参数

| 参数名称 | 规格范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | AC 185-240V 50/60Hz | 宽电压设计，适配全球多数地区市电 |
| 输出电压 | DC 125v | 恒流输出，匹配对应电压规格LED灯具 |
| 输出电流 | 根据功率规格而定（如3A/5A/10A） | 最大输出电流不超过额定值，否则触发过载保护 |
| 调光方式 | 0-10V模拟调光 | 线性调光，信号与亮度正比对应 |
| 调光范围 | 1%-100% | 10V对应100%亮度，0V对应1%最低亮度（部分型号支持0V关闭） |
| 信号电流 | ≤20mA | 适配主流0-10V调光控制器 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | 超出范围可能导致设备性能下降或损坏 |
| 保护功能 | 过载、短路、过温、欠压 | 故障排除后自动恢复工作（部分需重启电源） |
| 防护等级 | IP20（室内）/IP67（户外可选） | IP67型号可用于潮湿户外环境 |
| 效率 | ≥94% | 高效节能，降低能耗损失 |

# 四、产品结构与接口说明

## 4.1 产品结构

本产品采用紧凑型外壳设计，表面设有散热孔，确保工作时热量及时散发；正面（或侧面）设有指示灯，用于显示电源工作状态；接线端子集中分布在产品一端，便于接线和维护；内部集成保护电路和调光控制模块，确保产品稳定运行。

## 4.2 接口标识与说明

| 接口标识 | 接口类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| AC IN（L/N） | 交流输入接口 | 接入市电（L=火线，N=零线），为电源提供工作电力 |
| DC OUT（+/-） | 直流输出接口 | 连接LED灯具（+接灯具正极，-接灯具负极），为灯具供电 |
| DIM+ / DIM- | 0-10V调光信号接口 | 连接0-10V调光控制器，DIM+接控制器信号正极（紫色），DIM-接信号负极（粉色），用于接收调光信号 |
| GND | 接地接口 | 连接地线，增强用电安全，防止漏电事故 |

# 五、安装与接线步骤

## 5.1 安装准备

- 确认安装位置：选择干燥、通风、无遮挡、远离热源和易燃易爆物品的位置，确保安装面能承受电源重量，同时便于接线和后期维护。

- 检查产品：开箱后检查电源外观是否完好，有无破损、变形、松动等情况，核对产品参数是否与灯具及使用场景匹配。

- 准备工具：准备螺丝刀、剥线钳、压线钳等工具，确保接线过程顺利；若需固定电源，准备膨胀螺丝、螺丝等固定件。

- 切断电源：确认市电开关已关闭，使用测电笔检测无电后，再进行后续接线操作。

## 5.2 接线步骤（以恒流型0-10V调光电源为例）

- 接入市电：将市电的火线（L）接入电源AC IN接口的L端子，零线（N）接入AC IN接口的N端子，地线接入GND端子，拧紧接线端子，确保导线接触牢固，无松动。

- 连接灯具：将LED灯具的正极（+）接入电源DC OUT接口的+端子，灯具的负极（-）接入DC OUT接口的-端子，接线时注意区分正负极，严禁接反，否则会烧毁灯具或电源。若需驱动多个并联灯具，需确保总功率不超过电源额定功率。

- 连接调光控制器：将0-10V调光控制器的信号正极（黄色线）接入电源DIM+端子，信号负极（白色线）接入电源DIM-端子（根据出厂提供的端子线接），确保正负极对应正确，接线牢固。

- 线路检查：接线完成后，仔细检查所有接线端子是否拧紧，导线连接是否正确，有无虚接、错接、短路等情况，确认无误后，再进行通电测试。

## 5.3 安装固定

将电源放置在预设安装位置，若需固定，使用膨胀螺丝将电源外壳上的固定孔与安装面固定，确保电源安装牢固，无晃动。安装过程中避免挤压、碰撞电源，防止损坏内部元器件。

# 六、使用操作指南

## 6.1 通电启动

- 确认接线无误后，闭合市电开关，为电源供电。

- 灯具将处于默认亮度（通常为100%）；若灯不亮，说明电源存在故障，需立即切断电源，排查接线或负载问题。

## 6.2 调光操作

本产品通过0-10V调光控制器实现亮度调节，支持旋钮式，具体操作如下：

- 旋钮式控制器：旋转旋钮，顺时针旋转，调光信号电压升高，灯具亮度逐渐增加（从1%到100%）；逆时针旋转，信号电压降低，灯具亮度逐渐减弱（从100%到1%）。短按旋钮可实现灯具开关控制（部分型号支持）。

调光逻辑说明：0-10V信号为线性模拟信号，10V对应灯具100%亮度，5V对应50%亮度，1V对应10%亮度，0V对应1%最低亮度（部分型号支持0V关闭灯具），调光过程无频闪，适合对亮度变化敏感的场景（如畜牧养殖、博物馆等）。

## 6.3 关机操作

- 临时关机：可通过调光控制器关闭灯具（如关闭旋钮开关）。灯灭了，但电源任然在工作。

- 长期关机：关闭市电开关，切断电源供电，电源指示灯熄灭，完成关机。长期不使用时，建议切断市电，避免待机能耗和设备损耗。

# 七、故障排查与解决方法

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 调光无效，灯具始终处于同一亮度 | 1. 调光信号线未接好或正负极接反；2. 调光控制器故障；3. 调光信号传输距离过长，信号衰减；4. 电源调光模块损坏 | 1. 检查调光信号线，重新接线并确认正负极；2. 更换调光控制器测试；3. 缩短信号传输距离或添加信号放大器；4. 联系售后检修电源 |
| 灯具亮度闪烁、不稳定 | 1. 调光信号线接触不良；2. 信号受电磁干扰；3. 负载功率不稳定；4. 电源FB参数或VCC绕组参数异常；5. 工作环境温度过高 | 1. 检查调光信号线，拧紧接线端子；2. 将信号线与高压电源线分开敷设，使用屏蔽双绞线；3. 检查负载，确保负载稳定；4. 联系专业人员调试电源参数；5. 改善散热环境，降低工作温度 |
| 调光时亮度调节不线性 | 1. 调光控制器与电源不兼容；2. 信号传输距离过长；3. 调光信号线未使用屏蔽双绞线 | 1. 更换与电源兼容的0-10V调光控制器；2. 缩短信号传输距离或添加信号放大器；3. 更换屏蔽双绞线作为调光信号线 |

# 八、维护与保养

- 日常维护：定期清理电源表面的灰尘和杂物，避免灰尘堵塞散热孔，影响散热效果；检查接线端子是否松动，若有松动及时拧紧。

- 定期检查：每3-6个月检查一次电源工作状态，观察指示灯是否正常，灯具亮度是否稳定，有无异常噪音、异味等情况，发现问题及时处理。

- 环境维护：保持电源工作环境干燥、通风，避免潮湿、高温、多尘环境，防止设备老化或损坏；户外使用的电源，需定期检查密封情况，防止雨水渗入。

- 长期停用：若电源长期不使用，需切断市电供电，将电源放置在干燥、阴凉的环境中，避免阳光直射和潮湿环境，再次使用前需检查电源外观和接线，确认无误后再通电。

# 九、保修说明

- 本产品自购买之日起，享受24个月免费保修服务（人为损坏、不可抗力因素导致的损坏除外）。

- 保修期内，若产品出现非人为故障，可凭购买凭证联系经销商或厂家售后，享受免费检修或更换服务；若因人为操作不当（如错接电压、私自改装、接线错误）、不可抗力（如雷击、火灾、地震）导致产品损坏，将不在保修范围内，需付费维修。

- 保修期外，产品出现故障，可联系售后人员进行检修，收取相应的维修费用和配件费用。

- 售后联系方式：（请填写厂家售后电话、地址或在线客服信息）

# 十、免责声明

1. 本产品仅适用于指定规格的LED灯具，若因使用不符合规格的灯具或负载，导致产品损坏或安全事故，厂家不承担任何责任。

2. 因未按照本说明书操作（如错接电压、接线错误、私自改装）导致的产品损坏、人身伤害或财产损失，厂家不承担任何责任。

3. 不可抗力（如雷击、火灾、地震、洪水等）导致的产品损坏，厂家不承担保修责任。

4. 本说明书内容仅供参考，厂家有权在不提前通知的情况下，对产品参数和功能进行优化升级，产品实际参数以实物为准。

备注：本产品符合0-10V模拟调光标准，可与市面上主流0-10V调光控制器兼容，具体兼容性可咨询经销商或厂家。

- 具体接线示意图

- 电源结构安装图